ГОСТ Р 51594-2000

УДК 001.4:523.72:006.354                                                                                         Группа  Е00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Нетрадиционная энергетика

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Термины и определения

Nontraditional power engeneering.

Solar power engeneering. Terms and definitions

Дата введения 2001-01—01

OKC 27.160

ОКСТУ 3400

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом электрификации сельского хозяйства, АО ВИЭН, АО ЭНИН им. Г.М. Кржижановского

ВНЕСЕН Управлением научно-технического прогресса Минтопэнерго России

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 21 апреля 2000 г. № 119-ст

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Введение

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области солнечной энергетики.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов не допускается.

Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них произвольные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке (приложение Б).

В стандарте в качестве справочных приведены эквиваленты стандартизованных терминов на английском языке (приложение В).

Стандартизованные термины в тексте стандарта выделены полужирным шрифтом, их краткие формы — светлым.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области солнечной энергетики и распространяется на нетрадиционную энергетику.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы в области солнечной энергетики, входящих в сферу работ по стандартизации или использующих результаты этих работ.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ 19431—84 Энергетика и электрификация. Термины и определения.

3 Общие понятия

| 3.1 солнечная энергетика |  | Solar power engineering |
| --- | --- | --- |
| Область энергетики, связанная с преобразованием солнечной энергии в электрическую и тепловую энергию |  |  |
| 3.2 солнечная электростанция; СЭС |  | Solar power plant |
| Электростанция, предназначенная для преобразования энергии солнечного излучения в электрическую энергию |  |  |
| 3.3 солнечно-топливная электростанция; СТЭС |  | Solar-fuel power plant |
| Электростанция, преобразующая по единой технологической схеме энергию солнечного излучения и химическую энергию топлива в электрическую и тепловую энергию |  |  |
| 3.4 солнечное теплоснабжение |  | Solar heating |
| Использование энергии солнечного излучения для отопления, горячего водоснабжения и обеспечения технологических нужд различных потребителей |  |  |
| 3.5 солнечное горячее водоснабжение |  | Solar water heating |
| Использование энергии солнечного излучения для нагрева воды с целью обеспечения коммунально-бытовых и технологических нужд различных потребителей |  |  |
| 3.6 солнечное охлаждение |  | Solar cooling |
| Использование энергии солнечного излучения для получения холода с целью кондиционирования воздуха, хранения продуктов и т.п. |  |  |
| 3.7 солнечное тепло- и холодоснабжение |  | Solar heating and |
| Использование энергии солнечного излучения для отопления, горячего водоснабжения и получения холода |  | cooling |
| 3.8 солнечный элемент |  | Solar cell |
| Преобразователь энергии солнечного излучения в электрическую энергию, выполненный на основе различных физических принципов прямого преобразования |  |  |
| 3.9 солнечный фотоэлектрический элемент |  | Solar photovoltaic cell |
| Солнечный элемент на основе фотоэффекта |  |  |
| 3.10 двусторонний солнечный элемент |  | Bifacial solar cell |
| Солнечный элемент с двусторонней фоточувствительностью |  |  |
| 3.11 термоэлектрический солнечный элемент |  | Solar thermoelectric |
| Солнечный элемент на основе термоэлектрических явлений, в котором источником тепла является энергия солнечного излучения |  | element |
| 3.12 термоэлектронный солнечный преобразователь |  |  |
| Солнечный преобразователь на основе явления термоэлектронной эмиссии, в котором источником тепла является энергия солнечного излучения |  | Solar thermoionic convertor |
| 3.13 солнечный коллектор |  |  |
| Устройство для поглощения энергии солнечного излучения и преобразования ее в тепловую энергию |  | Solar collector |
| 3.14 концентратор солнечной энергии |  | Solar energy |
| Оптическое устройство для повышения плотности потока солнечного излучения, основанное на явлениях отражения и преломления лучей |  | concentrator |

4 Понятия, относящиеся к солнечным электростанция

| 4.1 термодинамическая солнечная электростанция |  | Thermodynamic solar |
| --- | --- | --- |
| Солнечная электростанция, в которой энергия солнечного излучения используется как источник тепла в термодинамическом цикле преобразования тепловой энергии в механическую, а затем в электрическую |  | power plant |
| 4.2 фотоэлектрическая солнечная электростанция |  | Photovoltaic solar power |
| Солнечная электростанция, в которой используется способ прямого преобразования энергии солнечного излучения в электрическую энергию |  | plant |
| 4.3 башенная солнечная электростанция |  | Solar tower plant |
| Солнечная электростанция, в которой излучение от оптической концентрирующей системы, образованной полем гелиостатов, направляется на установленный на башне приемник энергии солнечного излучения |  |  |
| 4.4 двухконтурная солнечная электростанция |  | Double-loop solar power |
| Термодинамическая солнечная электростанция, в которой энергия солнечного излучения, поглощенная теплоносителем в первом контуре, передается через теплообменник теплоносителю второго контура |  | plant |
| 4.5 модульная солнечная электростанция |  | Modular solar power |
| Солнечная электростанция, состоящая из повторяющихся конструктивных элементов-модулей, содержащих однотипные концентраторы и приемники энергии солнечного излучения |  | plant |
| 4.6 термохимический цикл преобразования энергии солнечного излучения |  | Thermochemical cycle of solar energy conversion |
| Цикл преобразования энергии солнечного излучения, состоящий из последовательно реализуемых обратимых эндо- и экзотермических реакций, в которых солнечная энергия затрачивается на первой стадии цикла — в эндотермических реакциях, а энергия, выделенная при экзотермических реакциях, передается потребителю |  |  |
| 4.7 приемник солнечной энергии |  | Receiver of solar energy |
| Конструктивный элемент, воспринимающий концентрированный поток энергии солнечного излучения |  |  |
| 4.8 оптическая концентрирующая система |  | Optical concentrating |
| Система концентрации прямой энергии солнечного излучения на приемнике солнечной энергии, содержащая один концентратор или совокупность концентраторов |  | system |
| 4.9 зеркальный концентратор |  | Mirror booster |
| Концентратор солнечного излучения, имеющий зеркальное покрытие |  |  |
| 4.10 параболоцилиндрический концентратор |  | Paraboloic trough |
| Зеркальный концентратор солнечного излучения, форма которого образована параболой, перемещающейся параллельно самой себе |  | concentrator |
| 4.11 параболоидный концентратор |  | Paraboloid concentrator |
| Зеркальный концентратор солнечного излучения, форма которого образуется при вращении параболы относительно своей оси |  |  |
| 4.12 зеркальный фацетный концентратор |  | Mirror faceted |
| Зеркальный концентратор солнечного излучения, состоящий из отдельных зеркал плоской или криволинейной формы, образующих общую отражающую поверхность |  | concentrator |
| 4.13 гелиостат |  | Heliostat |
| Плоский или фокусирующий зеркальный элемент оптической концентрирующей системы, имеющий индивидуальное устройство ориентации для направления отраженной прямой энергии солнечного излучения на приемник солнечного излучения |  |  |
| 4.14 поле гелиостатов |  | Heliostat field |
| Оптическая концентрирующая система, состоящая из гелиостатов, размещенных различным образом относительно приемника солнечного излучения |  |  |
| 4.15 вакуумированный приемник |  | Evacuated receiver |
| Приемник солнечного излучения, поглощающая поверхность которого находится в вакуумированном пространстве, ограниченном прозрачной оболочкой |  |  |
| 4.16 центральный приемник |  | Central receiver |
| Приемник солнечного излучения в башенной солнечной электростанции |  |  |
| 4.17 полостной приемник солнечного излучения |  | Cavity receiver of solar |
| Приемник солнечного излучения, тепловоспринимающая поверхность которого имеет форму полости различной конфигурации |  | insulation |
| 4.18 солнечный парогенератор |  | Solar steam generator |
| Элемент термодинамических солнечных электростанций, в котором происходит генерация пара |  |  |
| 4.19 солнечный экономайзер |  | Solar economizer |
| Элемент термодинамических солнечных электростанций, в котором происходит предварительный нагрев теплоносителя перед его поступлением в солнечный парогенератор |  |  |
| 4.20 система аккумулирования |  | Energy storage system |
| Система накопления тепловой энергии в термодинамических солнечных электростанциях и электрической энергии в фотоэлектрических солнечных электростанциях |  |  |
| 4.21 система слежения зеркального концентратора |  | Solar tracking |
| Система, обеспечивающая вращение концентратора или системы концентраторов в соответствии с движением солнца таким образом, чтобы концентрированное излучение направлялось на приемник энергии солнечного излучения |  | system |
| 4.22 оптический датчик |  | Optical sensor |
| Элемент системы слежения, подающий сигнал исполнительным механизмам для обеспечения фокусировки оптической концентрирующей системы на приемник солнечного излучения |  |  |
| 4 23 КПД солнечной электростанции |  | Efficiency of solar power |
| Отношение выработанной электрической энергии к поступившей за тот же интервал времени энергии солнечного излучения к поверхности, составляющей проекцию площади солнечной электростанции на плоскость, нормальную к солнечным лучам |  | plant |
| 4.24 оптический КПД |  | Optical efficiecy |
| Отношение потока прямой энергии солнечного излучения, поступившей на приемник солнечного излучения, к потоку прямой энергии солнечного излучения, поступившей на поверхность, составляющую проекцию площади оптической концентрирующей системы на плоскость, нормальную к солнечным лучам |  |  |
| 4.25 апертурный угол светового пучка |  | Aperture angle |
| Угол между крайними лучами конического светового пучка, отраженного от концентраторов солнечного излучения |  |  |

5 Понятия, относящиеся к фотоэлектрическим установкам

| 5.1 фотоэлектрический модуль |  | Photovoltaic (PV) |
| --- | --- | --- |
| Устройство, конструктивно объединяющее электрически соединенные между собой фотоэлектрические солнечные элементы и имеющие выходные клеммы для подключения внешнего потребителя |  | module |
| 5.2 фотоэлектрический модуль с концентрацией солнечной энергии |  | Concentrating photovoltaic (PV) |
| Устройство, включающее в себя как конструктивное целое концентратор солнечной энергии и фотоэлектрический модуль |  | module |
| 5.3 комбинированный фотоэлектрический модуль |  | Combined photovoltaic |
| Фотоэлектрический модуль, Снабженный системой отвода тепла от солнечных элементов с целью его полезного использования |  | (PV) module for production of heat and electricity |
| 5.4 солнечная фотоэлектрическая батарея |  | Solar photovoltaic (PV) |
| Соединенные между собой электрически и механически фотоэлектрические модули |  | array |
| 5.5 опорная конструкция |  | Support |
| Устройство, поддерживающее пространственное расположение солнечной батареи |  |  |
| 5.6 устройство слежения за Солнцем |  | Solar tracker |
| Устройство, обеспечивающее поворот солнечной батареи для слежения за видимым перемещением Солнца |  |  |
| 5.7 система слежения фотоэлектрической установки |  | Tracking system of |
| Комплекс механизмов и устройств, обеспечивающих работу опорно-поворотного устройства с целью ориентации солнечной батареи определенным образом к потоку солнечного излучения |  | photovoltaic plant |
| 5.8 система охлаждения фотоэлектрических солнечных элементов |  | Cooling system of solar cells |
| Система отвода тепла от фотоэлектрического солнечного элемента с целью стабилизации его характеристик |  |  |
| 5.9 КПД солнечного элемента, модуля, батареи |  | Efficiency of solar cell, |
| Отношение электрической мощности солнечного элемента, модуля, батареи к произведению плотности потока солнечной энергии на площадь, соответственно, элемента, модуля, батареи |  | module, array |
| 5.10 вольт-амперная характеристика солнечного элемента, модуля, батареи |  | Voltage-current characteristics of solar |
| Зависимость между током нагрузки и напряжением на клеммах солнечного фотоэлектрического элемента, модуля, солнечной батареи при постоянных значениях температуры солнечных элементов и интенсивности поступающего солнечного излучения |  | cell, module, array |
| 5.11 температурный коэффициент тока, напряжения |  | Temperature coefficients |
| Значение, характеризующее изменение тока, напряжения солнечного элемента при изменении его температуры на 1 °С |  | of current, voltage |
| 5.12 стандартные условия испытаний солнечного элемента, модуля, батареи |  | Standard test conditions for solar cell, module, |
| Условия испытаний, регламентированные по плотности потока солнечной энергии 1000 Вт/м2 и температуре фотоэлектрических солнечных элементов (25+2) °С |  | array |
| 5.13 пиковая мощность солнечного элемента, модуля, батареи, станции |  | Peak power of solar cell, module, array, power |
| Максимальная мощность фотоэлектрического солнечного элемента, модуля, батареи, станции при стандартных условиях испытаний |  | plant |
| 5.14 максимальная мощность фотоэлектрического солнечного элемента, модуля, батареи, станции |  | Maximum power of photovoltaic solar cell, |
| Мощность фотоэлектрического солнечного элемента, модуля, батареи, станции в точке на вольт-амперной характеристике, где значение произведения тока на напряжение максимально |  | module, array, power plant |

6 Понятия, относящиеся к солнечному теплоснабжению

| 6.1 система солнечного горячего водоснабжения |  | Solar hot-water system |
| --- | --- | --- |
| Система, использующая солнечную энергию для нагрева воды и обеспечивающая частичное или полное покрытие нагрузки горячего водоснабжения данного потребителя |  |  |
| 6.2 активная система солнечного отопления |  | Active heating system |
| Система, использующая солнечную энергию для нагрева теплоносителя в солнечных коллекторах с целью частичного или полного покрытия отопительной нагрузки данного потребителя |  |  |
| 6.3 пассивная система солнечного отопления |  | Passive heating system |
| Система, использующая солнечную энергию для частичного или полного покрытия отопительной нагрузки данного потребителя без применения солнечных коллекторов и специального оборудования, когда приемниками и аккумуляторами солнечной энергии являются конструктивные элементы здания или сооружения |  |  |
| 6.4 система солнечного теплоснабжения |  | Solar heating system |
| Система, использующая солнечную энергию для частичного или полного покрытия нагрузки отопления и горячего водоснабжения данного потребителя |  |  |
| 6.5 система солнечного охлаждения |  | Solar cooling system |
| Система, использующая солнечную энергию для частичного или полного покрытия нагрузки охлаждения данного потребителя |  |  |
| 6.6 система солнечного тепло- и холодоснабжения |  | Solar heating and |
| Система, использующая солнечную энергию частичного или полного покрытия нагрузки отопления, горячего водоснабжения и охлаждения данного потребителя |  | cooling system |
| 6.7 одноконтурная система солнечного теплоснабжения |  | Direct-heating solar |
| Система, в которой теплоноситель, нагретый в солнечном коллекторе, поступает к потребителю непосредственно или через аккумулятор тепла |  | system |
| 6.8 двухконтурная система солнечного теплоснабжения |  | Double-loop heating |
| Система, в которой тепло отводится из солнечного коллектора, передается в теплообменнике теплоносителю, поступающему к потребителю непосредственно или через аккумулятор тепла |  | system |
| 6.9 термосифонная система солнечного отопления |  | Thermosyphon solar |
| Система, в которой отвод тепла от солнечного коллектора осуществляется путем естественной циркуляции теплоносителя |  | heating system |
| 6.10 дублер системы солнечного теплоснабжения |  | Auxiliary heater of solar |
| Традиционный источник тепловой энергии, обеспечивающий частичное или полное покрытие тепловой нагрузки и работающий в сочетании с системой солнечного теплоснабжения |  | heating system |
| 6.11 теплопроизводительность системы солнечного теплоснабжения |  | Capacity of solar heating system |
| Количество тепла, отдаваемого потребителю за фиксированный период времени (час, сутки, месяц, год) системой солнечного теплоснабжения |  |  |
| 6.12 уделывая теплопроизводительность системы солнечного теплоснабжения |  | Specific capacity of solar heating system |
| Количество тепла, вырабатываемого системой солнечного теплоснабжения за фиксированный период времени (час, сутки, месяц, год), отнесенное к единице площади солнечных коллекторов |  |  |
| 6.13 коэффициент замещения тепловой нагрузки потребителя системой солнечного теплоснабжения |  | Function of heat load supplied by solar heating |
| Доля тепловой нагрузки потребителя, обеспечиваемой за счет солнечной энергии |  | system |

7 Понятия, относящиеся к солнечным коллекторам

| 7.1 плоский солнечный коллектор |  | Flat-plate solar collector |
| --- | --- | --- |
| Солнечный коллектор с поглощающей панелью плоской конфигурации и плоской прозрачной изоляцией |  |  |
| 7.2 жидкостный солнечный коллектор |  | Fluid-type collector |
| Солнечный коллектор, служащий для нагрева жидкого теплоносителя |  |  |
| 7.3 воздушный солнечный коллектор |  | Air-type solar collector |
| Солнечный коллектор, служащий для нагрева воздуха |  |  |
| 7.4 проточный солнечный коллектор |  | Flowing-type solar |
| Солнечный коллектор, в котором нагрев теплоносителя осуществляется при движении его через коллектор |  | collector |
| 7.5 солнечный коллектор-аккумулятор |  | Collector-storage water |
| Солнечный коллектор, в котором осуществляется нагрев заполняющего коллектор теплоносителя при отсутствии движения его через коллектор |  | heater |
| 7.6 вакуумированный трубчатый солнечный коллектор |  | Evacuated tube solar |
| Солнечный коллектор, поглощающая панель которого находится в вакуумированном пространстве, ограниченном трубчатой прозрачной изоляцией |  | collector |
| 7.7 поглощающая панель солнечного коллектора |  | Absorber plate |
| Конструктивный элемент солнечного коллектора, в котором происходит поглощение солнечной энергии и преобразование ее в тепловую энергию |  |  |
| 7.8 прозрачная изоляция солнечного коллектора |  | Transparent cover |
| Покрытие или система покрытий, расположенных над поглощающей панелью, прозрачных относительно солнечной энергии, предназначенных для снижения тепловых потерь в окружающую среду |  | insulation of solar collector |
| 7.9 площадь поглощающей панели |  | Area of absorber plate |
| Площадь поверхности поглощающей панели, освещаемая солнцем при перпендикулярном падении потока солнечной энергии на ее поверхность |  |  |
| 7.10 теплопроизводительность солнечного коллектора |  | Solar collector heating |
| Количество тепла, отводимого от коллектора за фиксированный период времени (час, сутки, месяц, год) |  | capacity |
| 7.11 КПД солнечного коллектора |  | Collector efficiency |
| Отношение теплопроизводительности коллектора к поступившей за тот же период времени на его габаритную площадь суммарной солнечной энергии |  |  |
| 7.12 мгновенный КПД солнечного коллектора |  | Collector instantaneous |
| Отношение теплопроизводительности коллектора к поступившей за тот же период времени на его габаритную площадь суммарной солнечной энергии, когда рассматриваемый период времени стремится к нулю |  | efficiency |
| 7.13 оптический КПД солнечного коллектора |  | Optical efficiency solar |
| Отношение количества поглощенной коллектором солнечной энергии к поступившей за тот же период времени на его полную поверхность суммарной солнечной энергии |  | collector |
| 7.14 полный коэффициент тепловых потерь солнечного коллектора |  | Collector overall heat-loss coefficient |
| Поток тепла, отдаваемый коллектором в окружающую среду, отнесенный к единице габаритной площади, при разности между средней температурой поглощающей панели и температурой наружного воздуха в 1 °С |  |  |
| 7.15 коэффициент тепловых потерь через прозрачную изоляцию солнечного коллектора |  | Heat-loss coefficient through transparent |
| Поток тепла, отдаваемый коллектором в окружающую среду через прозрачную изоляцию солнечного коллектора, отнесенный к единице габаритной площади, при разности между средней температурой поглощающей панели и температурой наружного воздуха в 1 °С |  | cover |
| 7.16 коэффициент эффективности поглощающей панели |  | Collector efficiency |
| Значение, характеризующее эффективность переноса тепла от поверхности поглощающей панели к теплоносителю и равное отношению фактической теплопроизводительности солнечного коллектора к теплопроизводительности, которая реализуется при условии, что все термические сопротивления передаче тепла от поверхности поглощающей панели к теплоносителю равны нулю |  | factor |
| 7.17 коэффициент отвода тепла от солнечного коллектора |  | Solar collector heat |
| Отношение фактической теплопроизводительности солнечного коллектора к теддопроизводительности, которая реализуется при условии, что температура всей поверхности поглощающей панели равна температуре теплоносителя на входе в солнечный коллектор |  | removal factor |
| 7.18 удельный расход теплоносителя |  | Specific flowrate of heat |
| Количество теплоносителя, протекающего в единицу времени через солнечный коллектор, отнесенное к единице его габаритной площади |  | transfer fluid |
| 7.19 равновесная температура |  | Equilibrium temperature |
| Температура поверхности поглощающей панели в стационарных или квазистационарных условиях при отсутствии циркуляции теплоносителя через солнечный коллектор |  |  |
| 7.20 черное поглощающее покрытие |  | Black absorptive coating |
| Покрытие поглощающей панели, характеризующееся высокой поглощательной способностью относительно солнечного излучения и высокой степенью черноты |  |  |
| 7.21 селективное поглощающее покрытие |  | Selective absorptive |
| Покрытие поглощающей панели, характеризующееся высокой поглощательной способностью относительно солнечного излучения и низкой степенью черноты при рабочих температурах |  | coating |
| 7.22 теплоотражающее покрытие |  | Heat reflected coating |
| Покрытие, прозрачное в области солнечного спектра и отражающее в области инфракрасного излучения |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Термины и определения общетехнических понятий,

необходимые для пояснения текста стандарта

| А.1 энергетика |  | Power engineering |
| --- | --- | --- |
| Область народного хозяйства, науки и техники, охватывающая энергетические ресурсы, производство, передачу, преобразование, аккумулирование, распределение и потребление различных видов энергии (ГОСТ 19431) |  |  |
| А.2 теплоснабжение |  | Heating |
| Обеспечение потребителей теплом (ГОСТ 19431) |  |  |
| A.3 прямая солнечная энергия |  | Direct radiation |
| Солнечное излучение, поступающее без изменения направления |  |  |
| А.4 рассеянная солнечная энергия |  | Diffuse radiation |
| Солнечное излучение, поступающее после изменения его направления вследствие отражения и рассеяния атмосферой |  |  |
| А.5 суммарная солнечная энергия |  | Total radiation |
| Солнечное излучение, поступающее в виде прямой и рассеянной радиации |  |  |
| А.6 поглощательная способность |  |  |
| Поглощенная поверхностью доля солнечной энергии, падающей на эту поверхность |  | Absorbability |
| А.7 пропускательная способность |  | Transmittance |
| Пропускаемая телом доля солнечной энергии, падающей на его поверхность |  |  |
| А.8 отражательная способность |  | Reflectance |
| Отражаемая поверхностью доля солнечной энергии, падающей на эту поверхность |  |  |
| А.9 степень черноты поверхности |  | Emittance of surface |
| Отношение интенсивности излучения поверхности к интенсивности излучения черного тела при той же температуре |  |  |
| А.10 селективное покрытие |  | Selective coating |
| Покрытие, характеризующееся резко отличающимися в соседних спектральных интервалах оптическими свойствами |  |  |
| А.11 показатель селективности |  | Selective coefficient |
| Отношение поглощательной способности селективного покрытия к степени черноты при рабочей температуре |  |  |
| А.12 зеркальное покрытие |  | Mirror coating |
| Металлическое покрытие стекол или пленок, обеспечивающее их высокие отражающие свойства |  |  |
| А.13 атмосферная масса; AM |  | Air mass |
| Показатель длины пути солнечных лучей в атмосфере Земли, равный 1/sin h, где h — высота видимого положения Солнца над горизонтом |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Алфавитный указатель терминов на русском языке

| AM......................................................................................................................................... | А.13 |
| --- | --- |
| Батарея солнечная фотоэлектрическая .......................................................................... | 5.4 |
| Водоснабжение горячее солнечное.................................................................................... | 3.5 |
| Гелиостат............................................................................................................................. | 4.13 |
| Датчик оптический ............................................................................................................ | 4.22 |
| Дублер системы солнечного теплоснабжения................................................................. | 6.10 |
| Изоляция солнечного коллектора прозрачная............................................................... | 7.8 |
| Коллектор-аккумулятор солнечный ............................................................................... | 7.5 |
| Коллектор солнечный ....................................................................................................... | 3.13 |
| Коллектор солнечный воздушный .................................................................................. | 7.3 |
| Коллектор солнечный жидкостный ................................................................................. | 7.2 |
| Коллектор солнечный плоский......................................................................................... | 7.1 |
| Коллектор солнечный проточный.................................................................................... | 7.4 |
| Коллектор солнечный трубчатый вакуумнрованный................................................... | 7.6 |
| Конструкция опорная ........................................................................................................ | 5.5 |
| Концентратор зеркальный фацетный ............................................................................. | 4.12 |
| Концентратор параболондный ......................................................................................... | 4.11 |
| Концентратор параболоцилиндрический ........................................................................ | 4.10 |
| Концентратор солнечной энергии..................................................................................... | 3.14 . |
| Концентратор зеркальный ................................................................................................ | 4.9 |
| Коэффициент замещения тепловой нагрузки потребителя системой солнечного теплоснабжения .................................................................................................................. | 6.13 |
| Коэффициент отвода тепла от солнечного коллектора ................................................. | 7.17 |
| Коэффициент тепловых потерь через прозрачную изоляцию солнечного коллектора........................................................................................................................... | 7.15 |
| Коэффициент тепловых потерь солнечного коллектора полный ................................ | 7.14 |
| Коэффициент тока, напряжения температурный .......................................................... | 5.11 |
| Коэффициент эффективности поглощающей панели.................................................... | 7.16 |
| КПД оптический................................................................................................................. | 4.24 |
| КПД солнечного коллектора............................................................................................. | 7.11 |
| КПД солнечного коллектора мгновенный....................................................................... | 7.12 |
| КПД солнечного коллектора оптический ....................................................................... | 7.13 |
| КПД солнечного элемента, модуля, батареи .................................................................. | 5.9 |
| КПД солнечной электростанции ...................................................................................... | 4.23 |
| Масса атмосферная ........................................................................................................... | А.13 |
| Модуль фотоэлектрический.............................................................................................. | 5.1 |
| Модуль фотоэлектрический с концентрацией солнечной энергии .............................. | 5.2 |
| Модуль фотоэлектрический комбинированный............................................................. | 5.3 |
| Мощность фотоэлектрического солнечного элемента, модуля, батареи, станции максимальная ..................................................................................................................... | 5.14 |
| Мощность солнечного элемента, модуля, батареи, станции пиковая.......................... | 5.13 |
| Охлаждение солнечное ...................................................................................................... | 3.6 |
| Панель солнечного коллектора поглощающая .............................................................. | 7.7 |
| Парогенератор солнечный................................................................................................. | 4.18 |
| Показатель селективности ................................................................................................ | А.11 |
| Площадь поглощающей панели ....................................................................................... | 7.9 |
| Поле гелиостатов ............................................................................................................... | 4.14 |
| Покрытие зеркальное ........................................................................................................ | А.12 |
| Покрытие селективное поглощающее.............................................................................. | 7.21 |
| Покрытие поглощающее черное....................................................................................... | 7.20 |
| Покрытие теплоотражающее ............................................................................................ | 7.22 |
| Покрытие селективное ...................................................................................................... | А.10 |
| Приемник солнечной энергии........................................................................................... | 4.7 |
| Приемник вакуумнроваиный ........................................................................................... | 4.15 |
| Приемник полостной.......................................................................................................... | 4.17 |
| Приемник центральный ................................................................................................... | 4.16 |
| Расход теплоносителя удельный ...................................................................................... | 7.18 |
| Система аккумулирования ............................................................................................... | 4.20 |
| Система солнечного горячего водоснабжения................................................................. | 6.1 |
| Система слежения зеркального концентратора солнечная........................................... | 4.21 |
| Система слежения фотоэлектрической установки......................................................... | 5.7 |
| Система охлаждения фотоэлектрических солнечных элементов ................................ | 5.8 |
| Система солнечного теплоснабжения .............................................................................. | 6.4 |
| Система солнечного отопления активная ....................................................................... | 6.2 |
| Система солнечного отопления термосифоиная ............................................................ | 6.9 |
| Система солнечного охлаждения ..................................................................................... | 6.5 |
| Система солнечного отопления пассивная ..................................................................... | 6.3 |
| Система солнечного тепло- и холодоснабжеиия ............................................................. | 6.6 |
| Система солнечного теплоснабжения двухконтурная ................................................... | 6.8 |
| Система солнечного теплоснабжения одноконтурная ................................................... | 6.7 |
| Система оптическая концентрирующая ......................................................................... | 4.8 |
| Способность поглощающая ............................................................................................... | А.6 |
| Способность отражательная ............................................................................................. | А.8 |
| Способность пропускательная .......................................................................................... | А.7 |
| Степень черноты поверхности ......................................................................................... | А.9 |
| СТЭС..................................................................................................................................... | 3.3 |
| СЭС....................................................................................................................................... | 3.2 |
| Температура равновесная ................................................................................................. | 7.19 |
| Тепло- и холодоснабжение солнечное .............................................................................. | 3.7 |
| Теплопроизводительиость системы солнечного теплоснабжения ............................... | 6.11 |
| Теплопронзводительность системы солнечного теплоснабжения удельная............... | 6.12 |
| Теплопроизводительность солнечного коллектора........................................................ | 7.10 |
| Теплоснабжение.................................................................................................................. | А.2 |
| Теплоснабжение солнечное ............................................................................................... | 3.4 |
| Угол светового пучка апертурный .................................................................................. | 4.25 |
| Условия испытаний солнечного элемента, модуля, батареи стандартные................. | 5.12 |
| Устройство слежения за Солнцем .................................................................................... | 5.6 |
| Характеристика солнечного элемента, модуля, батареи вольт-амперная .................. | 5.10 |
| Цикл преобразования энергии солнечного излучения термохимический................... | 4.6 |
| Экономайзер солнечный ................................................................................................... | 4.19 |
| Электростанция солнечная ............................................................................................... | 3.2 |
| Электростанция солнечная башенная.............................................................................. | 4.3 |
| Электростанция солнечная двухконтурная..................................................................... | 4.4 |
| Электростанция солнечная модульная ........................................................................... | 4.5 |
| Электростанция солнечная термодинамическая ........................................................... | 4.1 |
| Электростанция солнечно-топливная.............................................................................. | 3.3 |
| Электростанция солнечная фотоэлектрическая ............................................................ | 4.2 |
| Элемент солнечный............................................................................................................ | 3.8 |
| Элемент солнечный двусторонний .................................................................................. | 3.10 |
| Элемент солнечный термоэлектрический ...................................................................... | 3.11 |
| Элемент солнечный термоэмиссиоиный ........................................................................ | 3.12 |
| Элемент солнечный фотоэлектрический......................................................................... | 3.9 |
| Энергетика .......................................................................................................................... | А.1 |
| Энергия солнечная ............................................................................................................ | 3.1 |
| Энергия солнечная прямая............................................................................................... | А.3 |
| Энергия солнечная рассеянная......................................................................................... | А.4 |
| Энергия солнечная суммарная......................................................................................... | A.5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Алфавитный указатель терминов на английском языке

| Absorbability ....................................................................................................................... | A.6 |
| --- | --- |
| Absorber plate ...................................................................................................................... | 7.7 |
| Active heating system .......................................................................................................... | 6.2 |
| Air mass .............................................................................................................................. | A.13 |
| Air-type solar collector ......................................................................................................... | 7.3 |
| Aperture angle ..................................................................................................................... | 4.25 |
| Area of absorber plate .......................................................................................................... | 7.9 |
| Auxiliary heater of solar heating system................................................................................ | 6.10 |
| Bifacial solar cell ................................................................................................................. | 3.10 |
| Black absorptive coating ...................................................................................................... | 7.20 |
| Cavity receiver of solar insulation......................................................................................... | 4.17 |
| Central receiver ................................................................................................................... | 4.16 |
| Collector efficiency............................................................................................................... | 7.11 |
| Collector efficiency factor..................................................................................................... | 7.16 |
| Collector instantaneous efficiency......................................................................................... | 7.12 |
| Collector overal heat-loss coefficient .................................................................................... | 7.14 |
| Collector-storage water heater .............................................................................................. | 7.5 |
| Combined photovoltaic (PV) module for production of heat and electricity ........................... | 5.3 |
| Cooling system of solar cells ................................................................................................ | 5.8 |
| Diffuse radiation................................................................................................................... | A.4 |
| Direct-heating solar system .................................................................................................. | 6.7 |
| Direct radiation .................................................................................................................... | A.3 |
| Double-loop heating system.................................................................................................. | 6.8 |
| Double-loop solar power plant............................................................................................... | 4.4 |
| Efficiency of solar cell, module, array................................................................................... | 5.9 |
| Efficiency of solar power plant.............................................................................................. | 4.23 |
| Emittance of surface............................................................................................................. | A.9 |
| Energy storage system........................................................................................................... | 4.20 |
| Equilibrium temperature ...................................................................................................... | 7.19 |
| Evacuated receiver ............................................................................................................... | 4.15 |
| Evacuated tube solar collector .............................................................................................. | 7.6 |
| Flat-plate solar collector........................................................................................................ | 7.1 |
| Flowing-type solar collector.................................................................................................. | 7.4 |
| Fluid-type solar collector....................................................................................................... | 7.2 |
| Function of heat load supplied by solar heating system.......................................................... | 6.13 |
| Heating................................................................................................................................. | A.2 |
| Heat-loss coefficient through transparent cover .................................................................... | 7.15 |
| Heat reflected coating............................................................................................................ | 7.22 |
| Heliostat .............................................................................................................................. | 4.13 |
| Heliostat field....................................................................................................................... | 4.14 |
| Maximum power of photovoltaic solar cell, module, array, power plant................................ | 5.14 |
| Mirror booster ..................................................................................................................... | 4.9 |
| Mirror coating ..................................................................................................................... | A.12 |
| Mirror faceted concentrator................................................................................................... | 4.12 |
| Modular solar power plant.................................................................................................... | 4.5 |
| Optical concentrating system ............................................................................................... | 4.8 |
| Optical efficiency ................................................................................................................. | 4.24 |
| Optical efficiency of solar collector....................................................................................... | 7.13 |
| Optical sensor ...................................................................................................................... | 4.22 |
| Paraboloic trough concentrator ............................................................................................. | 4.10 |
| Paraboloid concentrator ....................................................................................................... | 4.11 |
| Passive heating system.......................................................................................................... | 6.3 |
| Peak power of solar, cell, module, array, power plant............................................................ | 5.13 |
| Power engineering ............................................................................................................... | A.1 |
| Solar collector heating capacity ........................................................................................... | 7.10 |
| Capacity of solar heating system........................................................................................... | 6.11 |
| Photovoltaic (PV) module..................................................................................................... | 5.1 |
| Concentrating photovoltaic (PV) module ............................................................................. | 5.2 |
| Photovoltaic solar power plant.............................................................................................. | 4.2 |
| Receiver of solar energy ....................................................................................................... | 4.7 |
| Reflectance .......................................................................................................................... | A.8 |
| Selective absorptive coating.................................................................................................. | 7.21 |
| Selective coating.................................................................................................................. | A.10 |
| Selective coefficient ............................................................................................................. | A.11 |
| Solar cell............................................................................................................................... | 3.8 |
| Solar collector ...................................................................................................................... | 3.13 |
| Solar collector heat removal factor........................................................................................ | 7.17 |
| Solar cooling ........................................................................................................................ | 3.6 |
| Solar cooling system............................................................................................................. | 6.5 |
| Solar economizer ................................................................................................................. | 4.19 |
| Solar energy concentrator .................................................................................................... | 3.14 |
| Solar-fuel power plant. ......................................................................................................... | 3.3 |
| Solar heating ........................................................................................................................ | 3.4 |
| Solar heating system............................................................................................................. | 6.4 |
| Solar heating and cooling ..................................................................................................... | 3.7 |
| Solar heating and cooling system ......................................................................................... | 6.6 |
| Solar photovoltaic (PV) array................................................................................................ | 5.4 |
| Solar power engineering ...................................................................................................... | 3.1 |
| Photovoltaic solar power plant.............................................................................................. | 4.2 |
| Solar photovoltaic cell........................................................................................................... | 3.9 |
| Solar steam generator ........................................................................................................... | 4.18 |
| Solar thermoelectric element................................................................................................. | 3.11 |
| Solar thermoionic converter ................................................................................................. | 3.12 |
| Solar tower plant .................................................................................................................. | 4.3 |
| Solar tracker......................................................................................................................... | 5.6 |
| Solar tracking system ........................................................................................................... | 4.21 |
| Solar water heating............................................................................................................... | 3.5 |
| Solar hot-water system ......................................................................................................... | 6.1 |
| Specific flowrate of heat transfer fluid................................................................................... | 7.18 |
| Specific capacity of solar heating system .............................................................................. | 6.12 |
| Standard test conditions for solar cell, module, array ............................................................ | 5.12 |
| Support................................................................................................................................. | 5.5 |
| Temperature coefficients of current, voltage ......................................................................... | 5.11 |
| Thermochemical cycle of solar energy conversion ................................................................ | 4.6 |
| Thermodynamic solar power plant ....................................................................................... | 4.1 |
| Thermosyphon solar heating system ..................................................................................... | 6.9 |
| Total radiation...................................................................................................................... | A.5 |
| Tracking system of photovoltaic plant................................................................................... | 5.7 |
| Voltage-current characteristics of solar cell, photovoltaic module, array................................ | 5.10 |
| Transparent cover insulation of solar collector...................................................................... | 7.8 |
| Transmittance ...................................................................................................................... | A.7 |

Ключевые слова: солнечная энергетика, солнечные электростанции, фотоэлектрические установки, солнечное теплоснабжение, солнечные коллекторы, термины и определения

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Общие понятия

4 Понятия, относящиеся к солнечным электростанциям

5 Понятия, относящиеся к фотоэлектрическим установкам

6 Понятия, относящиеся к солнечному теплоснабжению

7 Понятия, относящиеся к солнечным коллекторам

Приложение А Термины и определения общетехнических понятий, необходимые для пояснения текста стандарта

Приложение Б Алфавитный указатель терминов на русском языке

Приложение В Алфавитный указатель терминов на английском языке